Geoservis

T I Š N O V

„Tišnov – Ostrovec,

sportovní areál AFK Tišnov“

IG, HG

###### Brno, červen 2016

GEOSERVIS  spol. s r.o.

Barvičova  45,  602 00  Brno

Číslo úkolu    :   1 6  0 0 8

Název úkolu   :  Tišnov – Ostrovec – sportovní areál – IG, HG

Objednatel      :   Amatérský fotbalový klub Tišnov, z.s.

Drbalova 274

666 01 Tišnov

###### Závěrečná  zpráva

inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu pro

výstavbu tribuny a zázemí na akci „Tišnov – Ostrovec,

sportovní areál AFK Tišnov“

Vypracovali :   Ing. Zdeněk  Mudrák

### RNDr. Vratislav  Minol

Brno, 30. červen  2016

Výtisk č. :

## Obsah :

## str.

TEXTOVÁ ČÁST

1.   Úvod   …………………………………………………….              1

- Geologické poměry  ……………………………………..              2

- Inženýrskogeologický průzkum ………………………..              2

a) průzkumné práce …………………………………….              3

b) hydrogeologické poměry  ……………………………              3

c)  geotechnické vlastnosti zemin   ……………………..              3

- inženýrskogeologické zhodnocení  ………………….              5

e)  inženýrskogeologický závěr …………………………              6

- Hydrogeologický průzkum ……..………………………              7

- posouzení možnosti likvidace srážkových

a drenážních vod do horninového prostředí ……………              7

- posouzení možnosti získání nového zdroje podzemní

vody v zájmovém území ( průzkumný vrt HV 1 ) ……..              9

- kvalita podzemních vod v prostoru

projektovaného nového hřiště ……………….………….             10

- kvalita zeminy v pokryvné vrstvě prostoru

projektovaného nového hřiště ……………….………….             10

- kvalita podzemních vod ve stávající studni

situované na starém hřišti …………………….……..              10

- Závěr ……………………..……..………………………..               11

## KS 1        (250,60 m n.m.)

0,0 – 0,5    navážka – drobný makadam

0,5 – 0,8    sprašová hlína, světle hnědá, tuhá

0,8 – 1,0    náplavová jílovito-písčitá hlína, hnědá, šedě a rezavě

smouhovaná, tuhá

1,0 – 1,9    náplavový písčitý jíl, tmavě šedý, tuhý

1,9 – 4,0    písčitý až hlinito-písčitý štěrk, šedý, s valouny do průměru

25,0 cm, písek hrubozrnný

Naražená hladina podzemní vody  1,90 m.

Ustálená hladina podzemní vody   2,80 m.

## KS 2

0,0 – 0,3    navážka – beton, hlína

0,3 – 2,3    sprašová hlína, hnědá, tuhá

2,3 – 2,6    náplavový jílovitý písek, tmavě šedý, hrubozrnný, zvodněný

2,6 – 2,8    náplavový písčitý jíl, šedý, tuhý

2,8 – 4,0    písčitý až hlinito-písčitý štěrk, šedý, s valouny do průměru

30,0 cm, písek hrubozrnný

Naražená hladina podzemní vody  2,60 m.

Ustálená hladina podzemní vody   2,50 m.