- , s.r.o., Štěpánovská 1176, Předklášteří - 666 02 PŘEDKLÁŠTEŘÍ, tel.: 549439511

#### TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Akce:    AFK Tišnov

Zaměření areálu hřiště dle zadání

Polohopisné a výškopisné zaměření

Číslo zakázky:  100 - 2016

Investor:  AFK Tišnov

Zpracovatel: Mertastav, s.r.o.

Datum měření: 3/ 2016

Souř.systém:  S - JTSK

Výškový systém: Bpv

Předmět měření:

Předmětem geodetických prací v areálu budoucího hřiště klubu AFK Tišnov bylo zaměření polohopisu a výškopisu dle zadání investora na základě situace studie budoucího hřiště. Zaměření bylo navázáno na dřívější situaci stávajícího hřiště. V prostoru nového hřiště se v době realizace měřičských prací nacházely neuspořádané pozůstatky po demoličních pracech na budovách patřících do majetku ČD a areálu Tišnovského nádraží, pozůstatky základů budov, zpevněných ploch, pozemních částí po šachtách napojených na inženýrské sítě a hlavně doposud nezlikvidované zbytky cihelného zdiva shrnutého na hromadách a zbytky konstrukčních prvků z armovaného betonu.

Zaměřeny byly všechny viditelné prvky polohopisu, které byly následně zapracovány do polohopisné mapy celého areálu včetně stávajícího hřiště.

Způsob měření:

Měření bylo provedeno metodou přesné tachymetrie elektronickou totální stanicí  LEICA TS06 a TRIMBLE R4 GNSS – model 3. Měření bylo navázáno na body PBPP, které byly vybudovány před začátkem měření.

Z  těchto bodů bylo provedeno zaměřování situace. Měření bylo provedeno v systému S - JTSK  a výškově v systému Balt po vyrovnání.

Způsob zpracování:

Celé měření bylo zpracováno v digitální formě na PC. Geodetické výpočty byly provedeny pomocí programu GEUS W1,1. Graficky byla akce zpracována v programu   MicroStation Power DraftV8.

Výkresy byly vyhotoveny v měřítku 1 : 500.

Kvalitativní podmínky:   Mapování bylo provedeno ve III. tř. přesnosti, připojení na PBPP ve III. tř.přesnosti dle ČSN 01 3411 (Mapy velkých měřítek)  a ČSN 73 0411  (Geodetické body).  Vlastní kresba je provedena dle ČSN 01 3411.

V Předklášteří dne 1. 4. 2016                                                                  Vypracoval: Ing. Ivan Sklenář